Hellingbanen volgens het “Handboek voor toegankelijkheid”:

1:10  =  5.71°  =  10.0%   tot 100 mm

1:20  =  2.86°  =  5.00%     > 100 mm

Hellingbanen volgens het “Bouwbesluit 2000”:

1:12  =  4.76°  =  8.33%

1:16  =  3.58°  =  6.25%

1:20  =  2.86°  =  5.00%

Een hellingbaan moet een breedte hebben van ten minste 1,1 m, mag geen grotere hoogte hebben dan 1 m en mag voorts geen grotere helling hebben dan:

a 1:12, indien het hoogteverschil niet groter is dan 0,25 m; 
b 1:16, indien het hoogteverschil groter is dan 0,25 m doch niet groter dan 0,5 m, en 
c 1:20, indien het hoogteverschil groter is dan 0,5 m.

Een hellingbaan moet aan de bovenkant over de ten minste vereiste breedte aansluiten op een vrije vloeroppervlakte van ten minste 1,4 m x 1,4 m. Een hellingbaan moet: 
a tot een hoogte van minder dan 0,6 m aan beide zijkanten zijn voorzien van een afscheiding met een hoogte van ten minste 0,04 m boven de hellingbaan, en 
b vanaf een hoogte van 0,6 m aan beide zijkanten zijn voorzien van een afscheiding met een hoogte van ten minste 0,85 m boven de hellingbaan.